博远置业公司、服务管理中心、旅游发展公司

2016年职业技能（汽车驾驶）竞赛理论复习题

一、填空题（共31题）

1. 电控汽油喷射系统通常由  空气供给系统、 燃油供给系统、 电子控制系统三部分组成。

2.道路交通三要素是指  人、 车 、路 。

3. 我国对使用的车辆采取定期检测 、 强制维护 、 视情修理 原则 。

4. 人的疲劳一般可分为 生理疲劳 和心理疲劳两种。

5. 汽油喷射发动机电动汽油泵的基本结构：多数采用的是永久磁场、 电动机    和滚子泵以及限压阀、 出油单向阀    组成。

6.汽车电子巡航控制系统主要由操纵开关、车速传感器、电控单元、

节气门控制结构  四部分组成。

7. 汽油喷射系统中的燃油滤清器是一次性使用的，应根据汽车行驶里程或使用时间适时更换，一般为汽车行驶约   2~4  万公里或  1~2   年更换。

8. 进入高速公路的车辆，必须配备  故障车警告  标志牌、 灭火器  。

9. ABS除传统的制动装置外，另增设了 制动压力调节器 、 车轮转速传感器 及电子控制单元。

10. 消除驾驶疲劳的唯一方法是 休息  。

11、随着车速的  提高 ，行车视野将 变窄

12. 通常人的同一视线可容纳 4 ~ 6 个目标。

13. 人由明亮的环境进入光线较弱的环境时，眼睛会在 短时间内 失去视力，需等待一段时间视力才能恢复，这一现象叫做 暗适应 。

14. 车辆运行至平面交叉路口时，有可能与 同向交通流  、横向交通流和对向交通流中的车辆以及 人行横道上 的行人发生冲突。

15. 发动机按工作循环分为四冲程发动机  和二冲程发动机  。

16、发动机按使用燃料分为汽油机  和柴油机  。

17. 发动机按冷却方式分为水冷式发动机  和风冷式发动机  。

18. 视距是指驾驶员为保证安全 能够看到的道路前方  的距离。

19. 自动变速器油的重要作用之一是作为变矩器 传递动力 的介质。

20. 目前车轮转速传感器大多安装在 车轮托架 或  制动底板  上。

21. 氧传感器安装在  排气管   上。

22. 电控自动变速器通常由 液力变矩器 、齿轮变速机构 、 液压控制系统 、 电子控制系统 、 换挡执行元件 等组成。

23、导致车辆技术性能下降，甚至机件损坏的主要原因是 磨损  。

24、多缸发动机各缸气缸工作容积的总和称为发动机排量。

25.目前汽油机的怠速控制大多采用  步进电动机          控制。

26.车轮转速传感器一般有电磁式和   霍尔式    两类。

27.汽车电子巡航控制系统主要由操纵开关、车速传感器、电控单元、

节气门控制结构     四部分组成。

28.转向轮的稳定效应是通过转向车轮的  定位角     实现的。

29.车辆维护应贯彻“预防为主，强制维护”的原则，保持车容整洁，及时发现和排除故障、隐患，防止车辆   早期     损坏。

30.电子控制燃油泵喷射按控制方式分类可分成开环控制和   闭环控制    。

31.主减速器的功用是降速增扭，在发动机  纵置     时，具有改变转矩方向的作用。

二、单项选择题（共40题）
1. 交通公害主要是指(  D  )。

A、汽车行驶时异响              B、驾驶人员交通法规观念淡薄

C、交叉路口环境极差            D、汽车排出废气、噪声、灰尘

2. 影响汽车制动性能在使用方面的主要因素之一是汽车(  C )的技术状态。

A、车架                        B、车桥

C、车轮                        D、车身

3. 一次交通事故造成死亡1～2人或轻伤3～10人以上的定性为(  C  )。

A、轻微事故                    B、一般事故

C、重大事故                    D、特大事故

4. 引起汽车行驶中侧滑的原因有：路面的附着条件，汽车的重心高度，行驶速度，(  B  )等。

A、车轮半径                      B、转弯半径

C、横向半径                      D、纵向半径

5. 驾驶员技术安全教育的基本内容：车辆结构与性能知识、车辆安全行驶知识、(  C  )、交通事故知识、安全新技术知识。

A、车辆检验                      B、车辆调整

C、车辆维护                      D、车辆修理

6. 汽车动力性评价的常用指标是加速性能，(  B  )和最大爬坡度。

A、经济车速                       B、最高车速

C、最低车速                       D、平均车速

7. 造成汽车后轮制动侧滑是由于制动时后轮发生(  B  )后轴受到外界侧向力的作用。

A、急剧转动                       B、抱死拖滑

C、抱死                           D、拖滑

8. 为了使汽车方向盘稳定，必须加强对(  B  )的修理。

A、前轮毂轴承过紧                 B、前轮毂轴承过松

C、转向装置润滑不良               D、主销与衬套的配合过紧

9、汽车动力性评价的常用指标是加速性能，最高车速和(　C　)。

A、最大牵引力    B、最小附着力     C、最大爬坡度      D、最小爬坡度

10. 引起汽车制动力不足原因之一是(　B　)。

A、总泵回油孔堵塞                 B、真空增压器失效

C、控制阀进气阀漏气               D、制动气室推杆行程过小

11、由于润滑的影响所造成气缸磨损的一般规律是(  D  )。

A、中间大两头小                   B、中间小两头大

C、上小下大                       D、上大下小

12、由于机油中含有(或混有)的金属杂质和空气中带进的尘土，加速气缸磨损称为(　C　)。

A、自然磨损                       B、极限磨损

C、磨料磨损                       D、粘着磨损

13、在新车到大修及大修与大修之间，原则上不允许对(  A  )总成进行更换。

A、发动机                         B、底盘

C、车厢                           D、电气

14、为了减少机件磨损，必须控制行车速度，正确选用档位，提倡(  B  )行驶。

A、低速                             B、中速

C、高速                             D、中高速

15、摩擦片与制动鼓间隙太小，汽车制动时，会造成(  C  )。

A、制动失效                         B、制动不良

C、制动拖滞                         D、制动跑偏

16. 车辆技术管理的总则规定对运输车辆实行择优选配、正确使用、(  D  )、强制维护、视情修理、合理改造、适时更新和报废的全过程综合性管理。

A、科学检测                          B、现代检测

C、自动检测                          D、定期检测

17. 汽车行驶的驱动和附着条件是附着力大于或等于驱动力；驱动力大于或等于(  D  )。

A、滚动阻力                          B、空气阻力

C、上坡阻力                          D、行驶总阻力

18. 制动的全过程包括驾驶员见到信号作出行动的反映、制动器起作用、(  B  )和制动释放四个阶段。

A、行使制动                          B、持续制动

C、产生制动                          D、实际制动

19. 由转向中心到(  A  )中心的距离称为汽车的转向半径。

A、外侧转向轮                        B、内侧转向轮

C、外侧驱动轮                        D、内侧驱动轮

20. 当摩擦材料磨损达到极限时(  C  )便发生警报。

A、制动力保持装置                    B、防抱装置

C、磨损警报装置                      D、制动力调节装置

21、转向横、直拉杆球头调整过紧或缺油将造成(  C  )。

A、低速摆振                          B、高速摆振

C、转向沉重                          D、汽车跑偏

22. 汽油机的负荷是通过改变节气门开度的大小，改变进入气缸中(　B　)多少来调节的。

A、新鲜空气量                        B、可燃混合气量

C、新鲜空气浓度                      D、可燃混合气浓度

23. 现代轿车凸轮轴与曲轴的传动多采用(  C  )来传动。

A、齿轮                              B、三角皮带

C、齿形皮带                          D、蜗轮蜗杆

24. 可使冷却水受热后有膨胀余地，释放空气提高"开锅"温度，并能自动补偿冷却液的是(  C  )。

A、机油散热器                        B、小水箱

C、膨胀水箱                          D、节温器

25. 当(  D  )不符合要求时，会使汽车制动时发生跑偏。

A、发动机动力不足                    B、地面附着力不足

C、轮胎气压均过高                    D、轮胎气压不均，尺寸大小

26. 由于冷却原因一般会造成(  C  )的磨损比其他气缸磨损略大。

A、第一、二缸                        B、中间两个缸

C、第一，最后一缸                    D、最后两个缸

27、两侧车轮分别装在断开式的车轴两端，每段车轴单独通过弹簧与车架连接，这种悬架称为(  D  )。

A、全支撑                            B、非全支撑

C、非独立                            D、独立

28、汽车在低温条件下使用防冻液时应注意：在配制防冻液时选用防冻液的冰点应比使用地区的最低气温低(  C  )。

A、3℃                               B、4℃

C、5℃                               D、6℃

29、下长坡控制车速最安全的方法是什么（C）

A、挂入空挡滑行                      B、踏下离合器滑行

C、利用发动机制动                    D、持续踏制动踏板

30、发动机处于高负荷且不稳定情况下工作时，会造成水温和油温(  A  )，润滑油粘度(  A  )的不良现象。

A、过高   下降                       B、过高   增加

C、过低   下降                       D、过低   增加

31. 汽油机负荷特性指（  C ）调整适当，点火提前角保持最佳位置，转速一定情况下测得的。
  A 、离心调节器                        B、 真空调节器

C 、化油器                            D 、喷油器
32. 用于比较同类型汽车或同一辆车的燃料经济性油耗指标是（ B  ）。
  A、 每公里燃耗量                       B 、百公里燃耗量
  C、 每吨公里燃耗量                     D、百吨公里燃耗量
33. 汽车制动侧滑：指汽车上的某（  C ）或两根轴上的车轮在制动时发生横向侧滑。
  A、一只车轮                             B、 两只车轮

C、 一根轴                              D、两根轴
34. 离合器液压操纵机构基本结构有离合器踏板、离合器主缸、储液室、（ B  ）、离合器工作缸、分离叉、分离轴承等。
  A、 工作系统                            B、 管路系统

C、 液压系统                            D、 气压系统
35. 液力变矩器工作原理：是在泵轮液体循环流动过程中，固定的（ C  ）给涡轮一个反作用力矩，其力矩大小与作用方向都能随涡轮的转速而变化，从而使涡轮输出的转矩大于泵轮输入的转矩。
  A、泵轮                                 B、 涡轮

C、 导轮                                D、 叶轮
36. 人－机调节系统中的效果器是指（ D  ）。
  A、 感觉器官                            B、中枢神经

C、 车辆因素                            D、 运动器官
37. 驾驶人员操纵车辆的情报处理系统一般称为人－机系统，但还应加上（  B ）因素。
  A、车辆                                 B、 时间

C、 道路                                D、 环境
38. 严重影响车辆运行速度、道路交通容量及道路经济性的是（ D  ）。
  A、 直线                                 B、 平曲线

C、 缓和曲线                             D、 坡道
39. 客观原因所发生的交通事故是指因（ A  ）所发生的事故。
  A 、天气，环境                          B、 行人，非机动车                  C、机动车， 非机动车                       D、交通管制
40. 交通防范应从交通安全教育，立法管理和（  D ）三个方面着手。
  A、车辆管理                             B、驾驶员管理

C、环境管理                             D、 工程管理

三、多项选择（共20题）

1、林某驾驶以110公里/小时的速度在城市道路行驶，与一辆机动车追尾后弃车逃离被群众拦下。经鉴定，事发时林某血液中的酒精浓度为135.8毫克/百毫升。林某的主要违法行为是什么（ABD）

A、醉酒驾驶                    B、超速驾驶

C、疲劳驾驶                    D、肇事逃逸

2、机动车通过隧道时，禁止以下哪些行为（ABCD）

A、超车                         B、停车

C、掉头                         D、变更车道

3、机动车行驶至转弯路段时，易引发事故的驾驶行为有什么（ABC）

A、机动车占对向道行驶            B、在弯道内急转转向盘

C、在驶入弯道前不减速            D、机动车靠路右侧行驶

4、高速公路行车中发动机突然熄火后，要采取什么措施（BCD）

A、立即停车检修                  B、立即开启危险报警闪光灯

C、将机动车移到不妨碍交通的地点停车  D、放置故障车警告标志

5、陶某驾驶中型客车（乘载33人），行至许平南高速公路163公里处时，以120公里/小时的速度与停在最内侧车道上安某驾驶的因事故无法移动的小客车（未设置警示标志）相撞，中型客车撞开右侧护栏侧翻，造成16人死亡、15人受伤。双方驾驶人的主要违法行为是什么（ABC）

A、陶某客车超员                    B、陶某超速行驶

C、安某未按规定设置警示标志        D、安某违法停车

6、机动车在高速行驶中，突然爆胎要采取的安全措施是什么（BCD）

A、紧急制动，靠边停车       B、牢牢地握住转向盘，保持直行

C、立即松开加速踏板          D、轻踩制动踏板

7、雨天安全行车的注意事项是什么（ABCD）

A、避免紧急制动、紧急转向        B、保持足够的安全距离

C、注意非机动车和行人动态        D、选择安全车速行驶

8、有效预防机动车发生制动失效的措施是什么（ABCD）

A、定期维护制动系统        B、行车前检查制动踏板的自由行程

C、正确使用制动，防止热衰退  D、行车前检查制动液是否有滴漏

9、机动车行驶过程中起火，驾驶人应该（ABCD）

A、迅速撤离车上人员                B、使用灭火器灭火

C、将车停至不妨碍交通路段          D、远离加油站

10、后轮暴裂时的错误做法（ACD）

A、迅速转动转向盘调整            B、控制行驶方向并慢慢减速

C、迅速向相反方向转动转向盘      D、迅速采取制动措施

11、周某夜间驾驶大货车在没有路灯的城市道路上以90公里/小时的速度行驶，一直开启远光灯，在通过一窄路时，因加速抢道，导致对面驶来的一辆小客车撞上右侧护栏。周某的主要违法行为是什么（ABD）

A、超速行驶                       B、不按规定会车

C、疲劳驾驶                       D、不按规定使用灯光

12、高速公路行车中发动机突然熄火后，要采取什么措施（BCD）

A、立即停车检修                  B、立即开启危险报警闪光灯

C、将机动车移到不妨碍交通的地点停车  D、放置故障车警告标志

13、某日3时40分，孙某驾驶大客车（乘载54人、核载55人）行至随岳高速公路229公里加300米处，在停车下客过程中，被后方驶来李某驾驶的重型半挂机动车追尾，造成26人死亡，29人受伤。事后查明，李某从昨日18时许出发，途中一直未休息。双方驾驶人的主要违法行为是什么（AD）

A、孙某违法停车下客                   B、孙某客车超员

C、李某超速                           D、李某疲劳驾驶

14、机动车在高速行驶中，突然爆胎要采取的安全措施是什么（BCD）

A、紧急制动，靠边停车       B、牢牢地握住转向盘，保持直行

C、立即松开加速踏板         D、轻踩制动踏板

15、机动车因故障必须在高速公路上停车时，要采取的正确做法是什么（ABD）

A、在车后150米处设置故障警告

B、夜间要开启示廓灯和后位灯

C、在车后100米处设置故障警告标志

D、要开启危险报警闪关灯

16、有效预防机动车发生制动失效的措施是什么（ABCD）

A、行车前检查制动踏板的自由行程   B、定期维护制动系统

C、正确使用制动，防止热衰退  D、行车前检查制动液是否有滴漏

17、发动机起动时，( ABC  )冲程是靠外力推动曲轴旋转而工作的。

A、进气                  B、压缩

C、排气                  D、以上都不是

18、机动车行驶至转弯路段时，易引发事故的驾驶行为有什么（ABC）

A、机动车占对向道行驶              B、在弯道内急转转向盘

C、在驶入弯道前不减速              D、机动车靠路右侧行驶

19、避免爆胎的做法是什么（ABC）

A、更换有裂纹或有很深损伤的轮胎       B、定期检查轮胎

C、及时清理轮胎沟槽里的异物           D、降低轮胎气压

20、行车中发动机突然熄火的错误做法（ACD）

A、紧急制动停车                       B、缓慢减速停车

C、挂空挡滑行                         D、关闭点火开关

四、判断题（请在括号内填上√或×，共51题）
1. 防抱装置就是制动时，使制动蹄自动抱死制动鼓从而达到最大制动效能。（×）

2. 离合器液压操纵机构基本结构有离合器踏板，离合器主缸，储液室，管路系统，离合器工作缸，分离叉，分离轴承等。（√）

3. 离合器液压操纵机构基本结构有离合器踏板、离合器液力缸、储液室、管路系统、离合器工作缸、分离叉、分离轴承等。（×）

4. 汽油机最低燃油消耗率相对应的转速尽可能接近发动机常用转速节油效果好。（√）

5. 汽车制动侧滑：指汽车上的某一根轴或两根轴上的车轮在制动时发生横向侧滑。（√）

6. 驾驶员应急状态的产生，是由于之前缺乏足够的思想准备（√）

7. 一般造成ECU损坏的主要原因是：高温、瞬时高电压、水侵入或电池极性接反。（√）

8. 影响汽车使用寿命的主要因素有：新车(或大修后)的走合质量，使用的燃料、润滑油、道路和气候条件、驾驶操作方法和行驶速度、载质量与维修质量等。（√）

9. 用冷水洗脸可以预防驾驶疲劳的出现。（×）

10. 当汽车发生侧滑时，应迅速采取紧急制动以降低车速，从而阻止车辆继续侧滑。（×）

11. 水温传感器损坏，会使发动机工作温度升高。（×）

12. 一般造成ECU损坏的主要原因是：高温、瞬时高电压、水侵入或电池极性接反。（√）12. 驾驶机动车在狭窄坡道上会车时，上坡车让下坡车先行（×）

13. 当机动车白天驶入黑暗隧道时，提前降低车速，使驾驶人适应光线变化（√）

14. 驾驶机动车遇到行动不便的行人在路边准备过马路时，要提前加速通过（×）

15. 驾驶机动车遇到跨江、河、海大桥时，要控制好方向加速通过（×）

16. 驾驶机动车到达隧道出口时要握稳转向盘，预防出口处的强横向风（√）

17. 汽车行驶里程接近大修里程时，其最高行驶速度比一般新车下降10～15%。（√）

18. 造成离合器打滑的根本原因，是摩擦面的摩擦力矩降低。（√）

19. 在隧道内超车时，由于空间狭小要观察仔细迅速超越（×）

20. 驾驶机动车遇到跨江、河、海大桥时，要控制好方向加速通过（×）

21. 行车中当机动车突然爆胎时，驾驶人切忌慌乱中急踏制动踏板，尽量采用抢挂低速挡的方法，利用发动机制动使机动车减速（√）

22. 机动车遇有急弯路时要在进入弯路后减速（×）

23. 在正常行车中，尽量靠近中心线或轧线行驶，不给对方机动车留有侵占行驶路线的机会（×）

24. 行车中遇到盲人和其他行动不便的行人，应该减速慢行，必要时停车（√）

25. 行车中遇缺乏交通经验的行人时，应提高警惕，控制好车速，做好随时停车或让行的准备（√）

26. 夜间会车时，若对向来车不关闭远光灯，可开启远光灯以便于看清路面情况（×）

27. 由附着作用所决定的阻碍车轮打滑的路面反力的最大值就称为附着力。（√）

28. 驾驶机动车遇到接听手机或注意力高度集中的行人，要在临近时鸣喇叭警示（×）

29. 遇窄桥时，要注意观察对向来车并提前做好停让准备，避免在桥面上会车（√）

30. 三效催化装置可降低CO、HC、和NOx的排放量。（√）

31. 在高速公路上高速行驶的车辆切忌采用紧急制动。（√）

32. 汽车通过性是指汽车在一定载质量下，能以足够高的最高速度，通过各种道路，无路地带和障碍物的能力。（×）
33. 汽车的稳定性是指汽车在行驶中抵抗滑转和侧滑的能力。 (× )
34. 交通公害主要是指汽车排出的污染物。(× )
35. 液压传动系统的组成：主要由液压动力元件、液压传动元件、液压控制元件、液压辅助元件四个部分组成。(× )
36. 提高燃料经济性在使用方面的措施之一是采用子午线轮胎。(√ )
37. 汽车后轮驱动避免纵向倾覆、滑转的条件为：纵向稳定性系数大于道路附着系数。(√ )
38. 汽车安全管理的基本内容：健全、完善汽车安全管理组织、建立汽车安全管理责任制，安全宣传教育、安全资料档案的管理、科学化管理。( √ )
39. 一般造成ECU损坏的主要原因是：高温、瞬间高压电、水侵入或电池极性接反。(√ )
40. 电喷系统由燃油系统进气系统和电子控制系统组成。(√ )
41. 三效催化装置可降低CO、HC和NOx的排放量。(√ )
42. 汽车空调主要由冷凝器、风扇、压缩机组成。(× )
43. 某些运动件因自然磨损，使其配合间隙过大超过允许极限易产生异响。(√ )
44. 车轮平衡误差过大，会使车辆行驶时出现抖震。(√ )

45. 装用废气再循环装置（ECR）是为了提高发动机的经济性。(× )

46. 离合器踏板自由行程过大易造成离合器分离不彻底的故障。(√ )
47. 进气温度传感器对发动机的影响比水温传感器大。(× )
48. 车辆行驶中发生紧急情况时，最基本的应急原则是：紧急制动，迅速停车。(× )
49.检测前轮侧滑量是为了确定汽车制动时的侧滑程度。(× )

50.当汽车发生侧滑时，应迅速采取紧急制动以降低车速，从而阻止车辆继续侧滑。(× )
51.氧传感器用来检测尾气中的含氧量，其损坏后，发动机将无法工作。(× )

五、简答题（共11题）

1、轮胎型号215/70R15  88H的含义？

答：这些数字的含义分别是：（1）215表示胎面宽度为215mm； （2）70表示轮胎胎壁高度和胎面宽度的比例为70%，即扁平比为70%；（3） R表示为子午线轮胎；（4）15是轮辋的直径为15英寸；（5）86表示承重指数；（6）H表示速度级别。

2、轮胎突然爆裂的应急处置？

答： 1）双手紧握转向盘，迅速放松加速踏板；

2）轻踩制动踏板，让汽车平稳减速；

3）缓慢驶离驶离主干道。

3、车辆在高速公路上的行驶规定？

答：1）不准在高速公路上试车和学习驾驶机动车。

2）不准在高速公路上倒车、逆行，不准穿越中央分隔带掉头或者转弯。

3）不准在匝道、加速车道或者减速道上超车、停车。

4）不准骑压车道分界线行驶。

5）除遇到障碍、发生故障等车辆无法继续行驶的情况外，不准随意在高速公路上停车。

6）车辆正常行驶时，不准在紧急停车带和路肩上行车。

7）禁止在行车道上修车。

8）除救援清障车外，禁止其他车辆拖故障车。

9）严格遵守有关车速的规定。

10）车辆在高速公路上行驶时，驾驶员和前排乘坐的人员必须系安全带。

4、高速公路应急处理原则？

答：1）沉着冷静。当险情突发，驾驶者应保持头脑冷静，操纵准确及时，而不应该手忙脚乱。

2）先人后物。车辆物品可以补偿，人的生命只有一次，遇到险情，首先保证人身安全。

3）避重就轻。为了避开造成较大的损失，可不受某些交通规则的限制，以减轻事故的损失后果。

4）先减速后打方向。遇到紧急情况，应该先减速，只有在制动距离内将导致不可避免的碰撞的情况时，才采取打方向的避让措施。

5）先人后己。

5、汽车的基本构造？

答：汽车是由发动机、底盘、车身和电气与电子设备组成。

1）发动机:其作用是使热能转变为机械能而发出动力，并通过汽车的传动系统驱动汽车行驶。

2）底盘:底盘是汽车的承载部分，并承受发动机发出的动力，保证汽车正常行驶。底盘由传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统组成。

3）车身:车身用以安置驾驶员、乘客的乘坐，或者装载货物。

4）电气设备:电气系统包括电源系统、发动机起动装置、汽车的照明、信号及仪表等装置，汽油机还包括点火系统。

6、汽油机的组成？

答：汽油机由两大机构和五大系统组成，即曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统、冷却系统、点火系统和启动系统组成。

7、转向轮定位包括哪些？并分别说明它们的作用？

答：1）主销后倾。主要作用是当汽车直线行驶时保持其稳定性，并能使汽车转向后前轮自动回正；

2）主销内倾。主要作用是使转向轮自动回正，转向操纵轻便；

3）前轮外倾。主要作用是使转向轻便，使车轮紧靠轮毂内轴承，以减少内轴承及轮毂螺母的负荷，有利于安全行驶；

4）前轮前束。其作用是为了消除在行驶中因前轮外倾二引起的不利影响，使转向轮直线滚动而无横向滑拖现象。

8、高速公路雨天行车注意事项？

答：1）减速行驶，要把车速降低20%左右。

2）增加行车间距，应为干燥路面行车间距的两倍以上。

3）不要紧急制动或猛打转向盘，减少变更车道的次数。

4）降雨初期路面上形成泥泞，较容易打滑，事故也多集中在此发生，所以要特别注意。

5）在坡道的最低点或弯道附近，路面容易积水，车辆高速通过时易产生“水滑”现象，容易发生道路交通事故。

6）遇特大暴雨时，应开启危险报警闪光灯、示宽灯，最好驶入服务区躲避。

9、汽车运输企业行车安全教育的主要内容有哪些？
答：安全教育的内容非常广泛，汽车运输行业的行车安全教育主要有交通法规和企业安全行车规定教育，安全行车知识教育，事故安全案例教育，光荣传统、先进事迹教育。

10、前轮定位不正确将产生哪些不良后果？
答：前轮定位一旦出现问题，将会导致前轮异常磨损，行车转向沉重、打摆、跑偏，制动跑偏，动力性下降，油耗上升，甚至引发行车事故。

11、影响汽车通过性的使用因素、结构因素有哪些？

答：使用因素有轮胎气压、轮胎花纹、轮胎尺寸、驾驶技术；结构因素有前后轮距、驱动轮的数目、差速器、液力传动。